- Determine las partes par e impar de estas funciones :

a) g(t)=20 cos( 40π t−π4)    b) g(t)=t(2−t2)(1+4t2) 	c) g(t)=2t2−3t+6

- Realice la convolución

a)g(t)=[rect(t-5)+rect(t+5)]*[rect(t-4)+rect(t+4)]          b) g(t)=rect(t-1)*rect(t/2)

- Determine cuál es el período fundamental de la señal x[n]=Acos[wn] para los siguientes valores de w :

w=0,75;     w=0,15;     w=(2)1/2;         w=0,33.

- Una señal g(t)=10cos(10π t)+sen(14π t)es muestreada a fm=15. Dibuje el espectro de la señal muestreada. ¿Qué ancho de banda debería tener el filtro ideal para recuperar la señal?        Dibuje el espectro de la señal muestreada para fm=5.

- Decir si las siguientes funciones de transferencia corresponden ó no a sistemas causales:

a)  H(f) = sinc(f) e-j8f                  b)  H(f) = rect(f)                   c)  H(f) = A

- Sea el proceso aleatorio X(t) = A cos (wot + θ). Supongamos que A y wo son constantes y θ es una variable aleatoria uniformemente distribuída en el intervalo ( 0, 2π ). Calcular :

  - ¿Es estacionario en sentido amplio?

  - El valor medio

  - La función de autocorrelación .

- Rxx(t, t+)=36+25e-|| para un proceso aleatorio x(t). Indicar cual de las siguientes sentencias son verdaderas :

a)Es estacionario de primer orden

b)Tiene potencia total de 61W

c)Es estacionario en sentido amplio

d)Tiene una componente periódica.

e)Tiene una potencia de alterna de 36 W.